ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖГУТОВ И КАБЕЛЕЙ

Harness and cable manufacturing brief

| Конфигурация / Configuration | EVT-PRE-20 |
| --- | --- |
| Ревизия / Revision | REV_D7 |
| Дата / Date | 16.10.2026 |
| Статус / Status | ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ / READY FOR HANDOFF |
| Объём / Scope | 1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations |

1. Комплект на станцию / Per-station set

| Жгут | Кол-во | Длина | Цепи | Макс. R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-MIC1 | 1 | 275 ±5 mm | 6 | 0.15 Ω |
| H-MIC2 | 1 | 275 ±5 mm | 6 | 0.15 Ω |
| H-MIC3 | 1 | 275 ±5 mm | 6 | 0.15 Ω |
| H-MIC4 | 1 | 275 ±5 mm | 6 | 0.15 Ω |
| H-MAIN-PWR | 1 | 440 ±5 mm | 12 | 0.15 Ω |
| H-BAT-PWR | 1 | 330 ±5 mm | 2 | 0.10 Ω |

2. Материалы и окончания / Materials and terminations

• H-MIC1…4: Molex 5040510601 / 5040520098; TE 55A0111-24, 24 AWG. / H-MIC1…4: Molex 5040510601 / 5040520098; TE 55A0111-24, 24 AWG.

• H-MAIN-PWR: Molex 430251200; pins 1–6 contact 430300038 and TE 55A0111-18; pins 7–12 contact 430300001 and Alpha 3051. / H-MAIN-PWR: Molex 430251200; pins 1–6 contact 430300038 and TE 55A0111-18; pins 7–12 contact 430300001 and Alpha 3051.

• H-BAT-PWR: TE SOLISTRAND 8-34114-1 M8 at battery; Molex 430250200 / 430300038 at PCB-PWR. / H-BAT-PWR: TE SOLISTRAND 8-34114-1 M8 at battery; Molex 430250200 / 430300038 at PCB-PWR.

3. First article / Первый образец

RU: До партии выполнить измерение crimp height каждого сочетания провод/контакт, разрушающее pull-test на образцах, макрофото обжима и сверку оснастки. Результат согласовать до изготовления остатка.
EN: Before the lot, measure crimp height for each wire/contact combination, perform destructive sample pull tests, retain crimp macro photos and verify tooling. Approve results before building the balance.

4. Контроль 100% / 100% inspection

• point-to-point continuity, полярность и отсутствие cross-short / point-to-point continuity, polarity and no cross-short

• визуальный контроль жил, изоляции, защёлок, маркировки и strain relief / visual inspection of strands, insulation, latches, labels and strain relief

• запись партий провода/контактов, оснастки, оператора и тестера / record wire/contact lots, tooling, operator and tester

• маркировка H-MIC1…4, H-MAIN-PWR, H-BAT-PWR и направления / mark H-MIC1…4, H-MAIN-PWR, H-BAT-PWR and orientation

5. Авторитетные данные / Authoritative data

RU: Распайка задаётся книгой СОЕДИНЕНИЯ_ЖГУТЫ_И_РАСПАЙКА_EVT_PRE_20_REV_D7.xlsx и машинночитаемыми CSV. При конфликте остановить работу и оформить NCR/ECO.
EN: Pinout is defined by СОЕДИНЕНИЯ_ЖГУТЫ_И_РАСПАЙКА_EVT_PRE_20_REV_D7.xlsx and machine-readable CSV files. Stop work and raise NCR/ECO on any conflict.