ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ

EVT test program and methods

| Конфигурация / Configuration | EVT-PRE-20 |
| --- | --- |
| Ревизия / Revision | REV_D7 |
| Дата / Date | 16.10.2026 |
| Статус / Status | ПРОГРАММА ГОТОВА / TEST PROGRAM READY; HARDWARE NOT YET TESTED |
| Объём / Scope | 1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations |

1. Цель / Objective

RU: Подтвердить на 20 станциях электрическую, функциональную, климатическую, RF, акустическую, механическую и программную пригодность конфигурации EVT-PRE-20 и собрать доказательства для следующей ревизии.
EN: Verify electrical, functional, environmental, RF, acoustic, mechanical and software suitability of EVT-PRE-20 on 20 stations and collect evidence for the next revision.

2. Порядок / Sequence

| Фаза | Работа / Work | Минимальное evidence |
| --- | --- | --- |
| P0 | Документальный входной контроль | manifest, revision, serial, traveller |
| P1 | PCBA first article | visual, DRC/CAM comparison, rails, current limit, interfaces |
| P2 | Жгуты и механика | continuity, crimp, fit, torque, seal |
| P3 | Функциональный EOL | power, audio, time, LTE, LoRa, BLE, records |
| P4 | Климат и автономность | −40/+70 °C, low-temp charge inhibit, load steps |
| P5 | RF coexistence | LTE/GNSS/RU868/BLE, antenna/no-load policy |
| P6 | Акустика | gain/phase/noise/wake, 3+1 geometry, detection dataset |
| P7 | Ресурс/надёжность | power cycling, storage, reconnect, ingress/leak |
| P8 | Закрытие | deviations, retest, report, next-revision decisions |

3. Общая методика / General method

• До теста зафиксировать serial, HW/FW, приборы, калибровку, условия и SHA-256 файлов. / Before testing record serial, HW/FW, instruments, calibration, conditions and file SHA-256.

• Выполнять тест по утверждённому шагу; сырые данные не перезаписывать. / Run each approved step; do not overwrite raw data.

• FAIL создаёт NCR/deviation; после ремонта повторить затронутый тест и полный EOL. / A FAIL creates an NCR/deviation; after repair repeat the affected test and full EOL.

• PASS допускается только при численном критерии или заранее утверждённой качественной проверке. / PASS requires a numeric criterion or a pre-approved qualitative inspection.

4. 100% EOL

| Группа | Проверки / Checks |
| --- | --- |
| Power | rails, load step, PWR_GOOD/FAULT, current |
| Audio | 4-channel mapping, level, phase, noise, wake |
| Timing | RTC/GNSS PPS/holdover and configured-position integrity |
| Cellular | two SIM slots, public APN, MQTT/TLS, HTTPS fallback, queue recovery |
| LoRa | RU868 profile, identity, packet integrity; shielded/conducted before RF release |
| BLE | physical service entry, authorization, config and signed OTA smoke |
| Mechanics | labels, ports, torque, seals and tamper loop |
| Records | all mandatory fields and evidence hashes resolve |

5. Критерий выпуска / Release criterion

RU: Каждая станция должна получить Overall=PASS в книге отчётов. Выпуск лота требует закрытия всех блокирующих NCR и подписанного сводного отчёта. Непроведённые тесты маркируются NOT RUN, а не PASS.
EN: Each station must obtain Overall=PASS in the reporting workbook. Lot release requires closure of blocking NCRs and a signed summary report. Unexecuted tests are marked NOT RUN, never PASS.