Корпуса и крепления – предварительный выпуск

EVT-PRE-20 · 30.09.2026 · первый лот 20 комплектов 3D-печати; программа закупки 41 станция

Состав

Комплект печати содержит верхний электронный корпус, кассету PCB-PWR, четыре цилиндрических модуля DIO-3DP-MC-001B и акустическую голову DIO-3DP-AH-001A под непрозрачный поролон, а также новый нижний модуль RB40/MPPT: корпус, крышку, регулируемый кронштейн MPPT, седло мачты и пробный зажим рамки солнечной панели. Форматы новых деталей: STL в миллиметрах и редактируемая сборка Blender (.blend). Все новые STL имеют замкнутую сетку без открытых рёбер.

Расчёт размеров

RELiON RB40: 197 × 166 × 173 мм, 5,4 кг, выводы M8. Victron SCC075010060R: около 100 × 113 × 40 мм; окончательная сетка крепёжных отверстий сверяется с габаритным чертежом. SLD Tech SLP080S-12M: 1475 × 342 × 40 мм; модель зажима учитывает только номинальную высоту рамки, а не готовую схему крепления панели.

Наружный габарит нижнего корпуса 365 × 225 × 235 мм; стенка 5 мм и дно 8 мм. Расчётная ширина батарейного отсека 218 мм даёт 21 мм суммарного зазора по длине RB40; доступная глубина 215 мм даёт 49 мм суммарного зазора по ширине. По высоте над номинальной батареей остаётся около 54 мм до верха корпуса для изоляции выводов и жгута. Отсек MPPT шириной 132 мм оставляет около 19 мм суммарно относительно номинальной ширины 113 мм. Эти оценки не подтверждают посадку выводов, проводов и крепежа.

Печать и сборка первого изделия

Для цельного корпуса требуется область печати не менее 380 × 240 × 250 мм. Если такого принтера нет, до заказа партии разработать контролируемый разъёмный вариант и заново проверить герметичность. Предварительный материал – ASA для наружных деталей; профиль слоёв, направление укладки, усадка и крепёжные вставки определяются по пробной печати. Два боковых отверстия Ø16 мм – только пробные места вывода жгутов. Реальный сальник и ответные части выбрать перед печатью партии.

На первом образце примерить RB40, клеммы и защитный колпак, MPPT и SBS, жгуты и сальники. Проверить доступ инструмента к M8 с моментом производителя 9–11 Н·м, удержание батареи, разнесение проводов, отсутствие контакта с острыми кромками и теплоотвод MPPT. Затем выполнить проверку мачты и панели на прочность по выбранным диаметру и ветровой нагрузке, а также влагозащиту и температурный цикл.

Макет для литья

В папке литья находится редактируемая геометрия Blender и STL корпуса/крышки нижнего блока. Это исходный объёмный макет. Уклоны, линии разъёма, усадка, рёбра, литники и вставки не рассчитаны; изготовление пресс-формы по этому макету не разрешено до отдельного DFM и выпуска инструментальной STEP-модели.

Официальные данные

RB40 | MPPT 75/10 и 75/15 | SLD 80 Вт