DIM-004 Rev B — фактическая плата PCB-MIC

Механическая система координат и акустический порт · 30.09.2026

Этот документ фиксирует геометрию фактического native PCB-MIC.kicad_pcb из пакета, SHA-256 f558e030fa561a472d76360f714226a4e1ed3e6d95521591bea8ee4ca41504cb. Он исправляет зеркальное описание Y в тексте DIM-004 Rev A, не изменяя плату. Геометрия корпуса и мембраны остаётся предварительной.

Преобразование координат

KiCad: X вправо, Y вниз от верхнего левого угла контура. Для чертежей корпуса: X_DIM = X_KiCad; Y_DIM = 22,00 − Y_KiCad, начало в нижнем левом углу. Контур 24,00 × 22,00 мм; толщина 1,00 мм. На виде сверху J1 находится ближе к верхнему краю платы, акустический порт и два крепёжных отверстия ближе к нижнему.

Привязки к корпусу

H1: X_DIM=4,00, Y_DIM=5,35 мм, NPTH Ø2,20. H2: X_DIM=20,00, Y_DIM=5,35 мм, NPTH Ø2,20. Акустический порт: X_DIM=12,00, Y_DIM=5,35 мм, NPTH Ø0,80. Межцентровое расстояние H1–H2 равно 16,00 мм. Центр корпуса T5838: X_DIM=12,00, Y_DIM=6,00 мм. Центр J1: X_DIM=12,00, Y_DIM=17,00 мм.

Правило сборки

Монтаж платы задавать по H1/H2 и центральному акустическому отверстию. Не применять прямые координаты Y из KiCad к нижней системе корпуса. Внешняя мембрана должна соосно закрывать только звуковой путь, не перекрывая корпус микрофона и крепёж. Посадку М2, толщину прокладки и зазор до мембраны проверить на первом печатном корпусе.

Граница применения

Rev B — документальное уточнение фактической платы. Оно не закрывает замечание KiCad 10 о локальном зазоре 0,0961/0,1000 мм, не утверждает материал мембраны, IP и акустический отклик. Эти пункты входят в Review B и испытания образца.