# Инструкция сборки акустической головы и станции EVT PRE 20

Редакция D5, 02.10.2026. Основание внешнего вида: утверждённые изображения «Рисунок1.png» и «Рисунок11.png». Корпус PCB-MAIN DIO-3DP-UP-001B имеет фасочные углы, скос крышки и утверждённый логотип Дионея. Нижняя часть микрофонной головы закрыта сплошным днищем. Верхнее кольцо, поперечный пояс и восемь пластин составляют одну печатную деталь. В готовом изделии акустическая голова закрыта непрозрачным поролоном.

# 1. Статус и неизменяемая плата

PCB-MIC Rev B уже передана в производство. Настоящее уточнение относится только к корпусу и сборке. Конфигурация 3+1 и длины жгутов сохраняются. Плата, её Gerber, сверловка и производственный заказ не меняются. Контрольный SHA-256 платы: c57cebbb3886247166551fd242fa51350bc9be7fee6299e63e7eaac60518d518.

Модели DIO-3DP-MC-001B, DIO-3DP-AH-001C и DIO-3DP-UP-001B являются предварительными для опытной печати и примерки. Модели папки литья отражают форму, но не являются готовым заданием на изготовление пресс-формы. Геометрия PCB-MIC и PCB-MAIN, их производственные заказы и жгуты сохранены.

# 2. Состав акустической головы

На одну станцию применить четыре цилиндрических корпуса микрофонов и четыре крышки DIO-3DP-MC-001B; одно закрытое основание, две половины кабельного лючка, одну центральную стойку, одну верхнюю траверсу, один цельный верхний каркас с четырьмя парами пластин и один купол DIO-3DP-AH-001C. Между каждой парой пластин заправить акустический поролон. Количества на 20, 40 и 41 станцию приведены в отдельной ведомости XLSX и CSV.

# 3. Геометрия и ориентация

Акустические центры MIC1, MIC2, MIC3 в миллиметрах относительно оси головы: (0; +69,282; 0), (-60; -34,641; 0), (+60; -34,641; 0). MIC4 расположен в (0; 0; +150). Сторона нижнего треугольника 120 мм. Внешний диаметр 216 мм. Подъём купола над юбкой 65 мм, высота с нижним лючком 296 мм. Купол поднят на 10 мм без перемещения микрофонов и изменения жгутов. Отсчёт Z для микрофонов ведётся от уровня нижней тройки по ACOUSTIC_GEOMETRY.csv.

Четыре пары пластин расположены под углами 45, 135, 225 и 315 градусов, отлиты в единую геометрию с верхним кольцом и средним поясом. Внутренние и наружные пластины образуют радиальный паз 10,4 мм. Пробный поролон с открытыми порами толщиной 10 мм имеет по 0,2 мм номинального монтажного зазора с каждой стороны. Раскройный габарит поролона: внутренний Ø192,6 мм, наружный Ø212,6 мм, высота 202 мм. Предельная толщина по требованию заказчика 15 мм потребует новой геометрии держателей. Поролон не является печатной деталью.

Нижнее основание имеет сплошной пол толщиной 6 мм. Центральный сервисный проём Ø52 мм закрывают две печатные половины кабельного лючка. Они устанавливаются вокруг готовых жгутов H-MIC1...4, поэтому разбирать разъёмы не требуется. Перед окончательной сборкой измерить фактический наружный диаметр каждого жгута. Номинальные каналы Ø4,4 мм, радиальный монтажный зазор лючка 0,4 мм. Периметр, линию стыка половин и четыре канала жгутов обязательно заполнить совместимым эластомерным уплотнителем. До проверки герметичности и акустической изоляции основание не считать закрытым.

Внутри днища предусмотрены четыре кармана Ø9 мм глубиной 3,5 мм на радиусе 87 мм. Каждый карман сообщается с боковым наружным стоком Ø2,2 мм. После печати удалить поддерживающий материал, пролить каждый карман водой и убедиться в свободном оттоке наружу без пути к PCB-MIC и боксу электроники. Проверить отсутствие прохождения звука снизу через кабельный лючок и стоки. Эти элементы не являются подтверждённой герметизацией; дождь, обледенение и загрязнение требуют испытаний.

Цельный верхний каркас имеет габарит 216 × 216 × 214 мм. Для печати с технологической каймой рекомендуется рабочий объём не менее 230 × 230 × 230 мм. В поле 220 × 220 мм остаётся только 2 мм от края до детали с каждой стороны, технологическая кайма не поместится. Ориентацию, опоры, усадку и коробление проверить на выбранном принтере.

Толщина 10 мм выбрана как опытная по опубликованному исследованию цилиндрического ветрозащитного экрана из открытоячеистого поролона: https://acoustics.asn.au/conference_proceedings/INTERNOISE2014/papers/p844.pdf. Данные этого источника не подтверждают достаточное подавление ветра и акустическую передаточную функцию именно конструкции Дионея. До принятия марки и закупочного количества требуется измерение на 3+1 блоке.

Плата PCB-MIC имеет габарит 24 × 22 × 1 мм. Акустическое отверстие NPTH Ø0,80 расположено в координатах KiCad (12; 16,65), отверстия крепления NPTH Ø2,2 находятся в (4; 16,65) и (20; 16,65). В корпусе ось порта совпадает с осью Ø1,2; номинальный зазор до платы 0,6 мм. Плату установить акустической стороной к верхней стенке. Разъём J1 и выход жгута направить к +Y корпуса. Клей и герметик не должны перекрывать порт.

# 4. Порядок сборки

4.1. Проверить маркировку четырёх PCB-MIC Rev B, целостность порта Ø0,80 и ответные части разъёмов. Осмотреть печатные корпуса на проходимость канала и отсутствие деформации.

4.2. Примерить каждую плату в цилиндрическом стакане. Закрепить через штатные отверстия без нагрузки на MK1. Выбранная мембрана и уплотнение не должны перекрывать акустический канал.

4.3. Установить MIC1, MIC2, MIC3 на нижней траверсе, MIC4 на верхней. Поставить центральную стойку. Вставить нижние язычки единого верхнего каркаса в глухие гнёзда основания. Закрепить высокий купол на верхнем кольце в четырёх точках. Измерить координаты акустических центров.

4.4. Подключить H-MIC1, H-MIC2, H-MIC3, H-MIC4 к J1 каждой платы и к PCB-MAIN по схеме межблочных соединений. Пропустить готовые жгуты через центральный проём и обжать двумя половинами лючка. Уплотнить периметр, стык половин и четыре кабельных канала; закрыть крепёж в глухих отверстиях. Длина заготовки каждого жгута 275 ± 5 мм; провести физическую примерку без натяжения и защемления.

4.5. Заправить акустический поролон толщиной 10 мм между четырьмя парами пластин без перекрытия акустических портов. Проверить все четыре кармана и наружных дренажа проливом воды. Установить отдельный бокс электроники под головой, кассету PCB-PWR, блок RB40/MPPT, солнечную панель и мачтовые крепления.

4.6. Подключить питание по цепи PV, MPPT, RB40, PCB-PWR, PCB-MAIN. Установить три антенных кабеля Taoglas CAB.0243 длиной 150 мм на J8/J9/J10 и соответствующие антенны из BOM. Проводить силовые и RF соединения по отдельным файлам заказа жгутов и схеме соединений.

# 5. Контроль перед закрытием корпуса

Проверить реальную посадку PCBA и ответного J1, чистоту и соосность акустического канала, координаты 3+1, независимую работоспособность четырёх каналов, отсутствие натяжения жгутов, герметизацию нижнего лючка и совместимость поролона с мембраной. Измерить акустическую утечку снизу до и после закрытия лючка. Провести испытания воды и стоков, ветрового шума и передаточной функции, дождя, обледенения, ультрафиолета и прочности крепления. Тип и момент затяжки крепежа определить после выбора изделия и проверки вставок. До выполнения проверок корпус остаётся предварительным.

Нижний макет батарейного блока и крепления солнечной панели также предварительные. Если деталь превышает рабочую область принтера, её требуется изготовить на другом оборудовании или разделить отдельным конструкторским изменением. Не масштабировать STL автоматически.

# 6. Состав выдачи

Полная схема RU/EN находится в PDF рядом. Детали STEP/STL и ведомость находятся в папке 03, макеты литья в папке 04. Электрическая схема и заказы плат и жгутов находятся в отдельных разделах. Архив PCB-MIC Review B хранится отдельно от производственного пакета.