Инструкция по прошивке, настройке и испытаниям станции «Дионея» EVT-PRE-20

Обозначение документа: EVT-PRE-20-FW-COMM-TEST-REV-A

Редакция: Rev A

Дата: 05.10.2026

Объект: станция «Дионея» EVT-PRE-20, PCB-MAIN на STM32U585VIT6Q, модуль BLE nRF52840, PCB-PWR и четыре PCB-MIC

Статус: рабочая инструкция для инженерной подготовки, первичного запуска, настройки и EVT. Подписанный производственный образ и аппаратная валидация еще не выпущены.

Содержание

1. Назначение и границы применения	4

2. Роли и ответственность	4

3. Состояние программного комплекта на дату выпуска инструкции	5

4. Требования к рабочему месту	6

4.1. Оборудование	6

4.2. Программное обеспечение	7

5. Входные данные перед началом работ	7

6. Проверка платы до подключения программатора	8

7. Подключение SWD и EOL fixture	9

7.1. TP_MCU_SWD	9

7.2. TP_EOL	9

8. Получение исходников и фиксация версии	10

9. Проверка host-части прошивки	10

10. Сборка target STM32U585	11

10.1. Инженерная сборка для лаборатории	11

10.2. Производственная сборка	11

10.3. Контроль результата	11

11. Прошивка STM32 через SWD	12

11.1. Подготовка	12

11.2. Идентификация MCU	12

11.3. Считывание option bytes	12

11.4. Запись инженерного HEX	13

11.5. Действия после записи	13

11.6. Производственная запись	14

12. Восстановление STM32	14

12.1. SWD не подключается	14

12.2. System memory recovery через USB	14

12.3. Ошибка verify	14

13. Прошивка и восстановление nRF52840	15

14. Установка приложения монтажника	15

14.1. Сборка debug для лаборатории	15

14.2. Установка APK	15

14.3. Требования к release APK	16

15. Вход станции в сервисный режим	16

16. Provisioning и настройка станции	16

16.1. Принципы	16

16.2. Уникальные данные	16

16.3. Настройка через приложение	17

16.4. SIM и APN	17

16.5. Сервер dioneya.ru	18

17. Первичный запуск после прошивки	18

17.1. Контролируемая подача питания	18

17.2. Ожидаемые признаки	18

18. Общий порядок испытаний	19

19. EOL каждого изделия	19

20. Подробные функциональные проверки	20

20.1. Питание и режимы S0-S4	20

20.2. Аудиотракт и PCB-MIC	21

20.3. GNSS и PPS	21

20.4. NOR и microSD	22

20.5. BG95, SIM и MQTT/TLS	22

20.6. BLE и приложение	22

20.7. LoRa	23

20.8. Серверная связка	23

21. OTA, A/B и rollback	23

22. Негативные и fault-injection испытания	24

23. Длительные и климатические испытания EVT	25

24. Критерии решения	25

24.1. PASS	25

24.2. FAIL	26

24.3. HOLD	26

25. Состав evidence по каждому изделию	26

26. Типовые неисправности и действия	27

27. Нюансы, требующие особого контроля	28

28. Краткий чек-лист оператора	29

До прошивки	29

После прошивки	29

После настройки	29

Перед выпуском	29

29. Основные источники	30

30. Лист регистрации изменений	31

31. Открытые приложения, которые необходимо выпустить	31

1. Назначение и границы применения

Документ устанавливает единый порядок подготовки программной сборки, подключения программатора, записи прошивки в PCB-MAIN, первичного запуска, настройки станции, проверки приложения монтажника, проведения функциональных и негативных испытаний, оформления результатов и восстановления после типовых отказов.

Инструкция применяется к двум партиям по 20 станций и одному стендовому изделию. Серийные номера берутся только из контролируемых реестров manufacturing/LOT_SERIAL_REGISTER.csv и manufacturing/LOT_SERIAL_REGISTER_LOT2_AND_BENCH.csv. Самостоятельно назначать серийный номер, UUID, IMEI, ссылки ICCID, ревизии плат или номер выпуска прошивки запрещено.

Текущая целевая сборка от 05.10.2026 доказала компилируемость кода для STM32U585VIT6Q и прошла анализ стека. Она является неподписанной инженерной сборкой с нулевым числом ключей выпуска. Ее допускается применять только для лабораторного запуска при явно зарегистрированном отклонении. Для передачи собранного изделия заказчику требуется подписанный производственный пакет, доверенная процедура provisioning и положительный EOL.

Документ не разрешает программирование необратимых option bytes, включение RDP Level 2, окончательную блокировку отладки, загрузку закрытых ключей в Git, передачу производственных секретов контрактному сборщику и радиопередачу LoRa вне экранированного или согласованного стенда до выпуска утвержденного профиля RU868.

2. Роли и ответственность

| Роль | Ответственность | Обязательная запись |
| --- | --- | --- |
| Ответственный за выпуск | Выбирает commit, присваивает номер версии, утверждает manifest и хэши | Release manifest и подпись решения |
| Оператор прошивки | Проверяет изделие, подключает SWD, выполняет запись и verify | Лог STM32CubeProgrammer по серийному номеру |
| Специалист provisioning | Назначает UUID, сертификат, SIM, APN, endpoint, профиль и калибровку | Контролируемая receipt без секретов |
| Испытатель | Выполняет EOL и EVT, сохраняет первичные данные | EOL bundle и протокол испытаний |
| Контролер качества | Проверяет полноту, взаимную согласованность и отклонения | Подпись traveller и решение PASS, FAIL или HOLD |
| Администратор сервера | Создает разрешенную запись станции и проверяет обмен с dioneya.ru | Серверный журнал регистрации и приема телеметрии |

Один оператор не должен единолично создавать ключ выпуска, подписывать образ и подтверждать успешное программирование. Для производственного выпуска требуется принцип двойного контроля.

3. Состояние программного комплекта на дату выпуска инструкции

| Объект | Подтверждено | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| Host-тесты firmware | 74 из 74 PASS | Не подтверждают работу на плате |
| STM32 target build | ELF, BIN, HEX и MAP собраны Arm GNU 14.2.Rel1 | Образ не подписан и не разрешен для выпуска |
| Flash | 247216 байт из 1016 КиБ, 23,76 процента | Производственная карта secure boot и A/B еще не заморожена |
| SRAM1-3 | 713896 байт из 786432 байт, 90,78 процента | Запас мал, обязателен контроль peak heap и стека на изделии |
| Максимальный stack frame | 2304 байт в zs_ed25519_verify, gate PASS | Нужен target runtime stack watermark |
| Android | Unit tests и debug APK build PASS | Release signing, SBOM, GATT на реальной станции и Huawei no-GMS не закрыты |
| BLE nRF52840 | Аппаратный интерфейс и recovery SWD заданы | Выпущенного firmware package nRF52840 пока нет |
| Secure boot и OTA A/B | Переносимая логика и host-тесты присутствуют | Производственный загрузчик, ключи и power-cut validation не выпущены |
| LoRa RU868 | Частотный кандидат и fail-closed политика описаны | tx_enabled: false, подписанный загрузчик профиля отсутствует |

Контрольные хэши доказанной инженерной сборки от 05.10.2026 приведены только для сверки воспроизводимости:

| Файл | Размер | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| ELF | 383016 байт | 6a00770a990d567a6659ceb39982141854de97e18da6f5f679373bb02b6cd701 |
| BIN | 247216 байт | a8c8b8252561bfd63d42f8278f37b6ec0a4d39150d1de9c97d5e272df807e73b |
| HEX | 694160 байт | 5bba57f6dc4b7966e7bf2fd2bb151c81217f262cda70b3f0eefaeb796a44b331 |
| MAP | 695931 байт | b4d3b8ca15e8ec65ce39e083d1e61927b760485a6c5dbc32c79c317da405f6d6 |

Эти хэши не являются разрешением на прошивку партии. Артефакты той сборки в репозитории не хранятся и должны быть воспроизведены из указанного commit либо заменены новым утвержденным release manifest.

4. Требования к рабочему месту

4.1. Оборудование

- ESD-рабочее место с заземленным ковриком и браслетом.

- Лабораторный источник с регистрацией тока, регулируемым напряжением и аппаратным ограничением тока.

- ST-LINK/V3 с известным серийным номером, актуальной прошивкой probe и линией NRST.

- Переходник или pogo fixture для TP_MCU_SWD, TP_EOL и при необходимости TP_BLE_SWD.

- Цифровой мультиметр, осциллограф, токовые щупы или регистратор питания, тепловизор.

- USB-UART 3,3 В для LPUART1, вход fixture должен быть высокоомным до появления VTREF.

- Android-устройство без обязательной зависимости от Google Mobile Services. Для приемки нужен минимум один Huawei без GMS и еще два утвержденных устройства.

- Две тестовые SIM с публичными APN, разрешенными проектом, и достаточным балансом.

- Антенны или согласованные 50-омные нагрузки для LTE, GNSS и LoRa. Передача LoRa до RF release выполняется только через conducted/shielded setup.

- GNSS-антенна с видимостью неба либо GNSS-симулятор.

- Акустический стенд: калиброванный излучатель, опорный микрофон, геометрический шаблон 3+1.

- Утвержденные microSD и W25Q512JV на изделии.

4.2. Программное обеспечение

| Компонент | Проверенная версия или правило |
| --- | --- |
| Git | Версия фиксируется в build log |
| CMake | 4.4.3 для воспроизведения доказанной сборки |
| Ninja | 1.13.2 для воспроизведения доказанной сборки |
| Arm GNU Toolchain | 14.2.Rel1 |
| Python | Версия фиксируется, зависимости берутся из управляемой среды проекта |
| STM32CubeMX | 6.12.0, база DB.6.0.120 для проверки .ioc |
| STM32CubeProgrammer | Утвержденная на день выпуска версия, версия и ST-LINK firmware пишутся в лог |
| Android Gradle Plugin | 9.4.0 |
| Gradle | 9.6.0 |
| Android compile SDK | 36 |
| Android Build Tools | 36.0.0 |

Сборка target впервые получает зависимости из официальных репозиториев ST и FreeRTOS. Для производственного повторения зависимости предварительно зеркалируют и сверяют по закрепленным commit и tag. Сборка с незаписанным происхождением зависимостей не принимается.

5. Входные данные перед началом работ

До подачи питания оператор должен получить и зарегистрировать:

- серийный номер станции и номера всех плат по traveller;

- ревизии PCB-MAIN, PCB-PWR и четырех PCB-MIC;

- утвержденный release manifest с commit, версией, размерами и SHA-256;

- инженерное разрешение, если используется неподписанная лабораторная сборка;

- распиновку оснастки и дату ее калибровки;

- назначение SIM1 и SIM2, их контролируемые ссылки ICCID и preferred slot;

- разрешенный tenant, station ID, endpoint и набор public APN;

- идентификатор набора калибровки микрофонов;

- решение по режиму LoRa. При отсутствии подписанного профиля TX остается выключенным;

- форму EOL record и каталог хранения первичных данных.

Если хотя бы один идентификатор расходится между traveller, QR, serial register и release manifest, работа останавливается со статусом HOLD. Исправлять идентификатор вручную в одном документе без ECO запрещено.

6. Проверка платы до подключения программатора

1. Убедиться, что питание отключено, батарея и солнечная панель отсоединены.

2. Осмотреть PCB-MAIN, PCB-PWR и PCB-MIC под увеличением. Не допускаются перемычки припоя, незаполненные обязательные позиции, трещины, обратная полярность, загрязнение RF и акустических областей.

3. Проверить DNP по сборочной документации. DNP-резисторы не должны быть установлены. Net tie являются рисунком меди платы и не устанавливаются как детали.

4. Проверить сопротивление основных шин относительно GND и сравнить с утвержденными лимитами платы. Поскольку окончательные числовые EOL limits еще открыты, исходные значения каждой первой платы сохраняются и сравниваются с golden unit только после его утверждения.

5. Убедиться, что в SIM-слотах и microSD нет посторонних предметов.

6. Проверить установку LTE, GNSS и LoRa коаксиальных кабелей. Не подавать питание на передатчик без антенны или 50-омной нагрузки.

7. Проверить полярность соединения PCB-PWR и PCB-MAIN, положение ключей разъемов, фиксацию жгутов и отсутствие натяжения.

8. Для первого питания установить источник в режим ограничения тока. Конкретное напряжение и лимит берутся из утвержденного листа питания изделия и traveller, а не выбираются оператором по памяти.

7. Подключение SWD и EOL fixture

7.1. TP_MCU_SWD

| Контакт | Сигнал | Подключение ST-LINK | Правило |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VTREF | VTREF sense | Только измерение напряжения цели, не питать станцию от ST-LINK |
| 2 | SWDIO | SWDIO | Прямой управляемый контакт к PA13 |
| 3 | SWCLK | SWCLK | Прямой управляемый контакт к PA14 |
| 4 | NRST | NRST | Нужен для режима Connect Under Reset |
| 5 | GND | GND | Земля должна соединиться раньше активных сигналов |

Порядок подключения: GND, VTREF, NRST, SWDIO, SWCLK. Порядок отключения обратный. До появления корректного VTREF выходы fixture должны оставаться высокоомными.

7.2. TP_EOL

| Контакт | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | Общая цифровая земля fixture |
| 2 | VTREF_3V3 | Высокоомное измерение 3V3_DIGITAL |
| 3 | VSENSE_3V8 | Высокоомное измерение 3V8_MODEM |
| 4 | VSENSE_1V8 | Высокоомное измерение 1V8_MIC |
| 5 | DUT_TX | TEST_UART_TX, выход станции |
| 6 | DUT_RX | TEST_UART_RX, вход станции |
| 7 | PWR_GOOD | Только наблюдение |
| 8 | FAULT | Только наблюдение |
| 9 | BOOT0 | Управлять только при активном reset, затем высокий импеданс |
| 10 | REV0 | Только считывание аппаратной ревизии |
| 11 | REV1 | Только считывание аппаратной ревизии |
| 12 | I2C_SCL | Open-drain, не добавлять pull-up без отдельного разрешения |
| 13 | I2C_SDA | Open-drain, не добавлять pull-up без отдельного разрешения |

USB-C J11 является сервисным USB устройства STM32 и не является входом питания станции. VBUS используется только как защищенное высокоомное sense. Нельзя соединять J11 с изолированным BG95 USB fixture.

8. Получение исходников и фиксация версии

1. Создать чистый каталог сборки.

2. Получить утвержденную ветку и checkout exact commit из release manifest.

3. Проверить отсутствие незакоммиченных изменений.

4. Записать вывод git rev-parse HEAD, git status --short, версии toolchain и время UTC.

5. Проверить manifest зависимостей STM32CubeU5, CMSIS и FreeRTOS.

6. Не собирать производственный пакет из рабочей копии с локальными изменениями.

Контрольные команды:

git rev-parse HEAD git status --short cmake --version ninja --version arm-none-eabi-gcc --version STM32_Programmer_CLI.exe --version

9. Проверка host-части прошивки

Из корня репозитория выполнить:

cmake -S firmware -B build-host -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release cmake --build build-host --parallel ctest --test-dir build-host --output-on-failure

Критерии:

- конфигурация, компиляция и линковка завершаются без ошибки;

- все 74 текущих host-теста проходят;

- в журнале нет пропущенных тестов, которые release manifest объявляет обязательными;

- журнал сохраняется в каталог evidence вместе с commit и версиями инструментов.

Host PASS подтверждает переносимую логику, но не заменяет проверку GPIO, питания, PDM, GNSS, BG95, RF, памяти и timing на собранной плате.

10. Сборка target STM32U585

10.1. Инженерная сборка для лаборатории

set "TC=firmware\targets\evt_pre_20\app\cmake\arm-none-eabi.cmake" cmake -S firmware/targets/evt_pre_20/app -B build-target -G Ninja ^ "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=%TC%" ^ -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ^ -DZS_FW_VERSION_CODE=1 cmake --build build-target --parallel python firmware/tools/check_stack_usage.py build-target --limit 2560

Команда приведена для cmd.exe. В PowerShell символ продолжения строки отличается, поэтому там команду следует выполнить одной строкой или заменить ^ на обратный апостроф. Значение ZS_FW_VERSION_CODE берется из release manifest. Повторное использование или уменьшение значения без разрешения запрещено.

При пустом ZS_FW_RELEASE_PUBLIC_KEYS код собирается, но OTA обязан отказываться принимать обновления. Это правильное поведение для неподписанной инженерной сборки.

10.2. Производственная сборка

Производственная сборка выполняется только после выпуска secure boot, карты A/B, public keys, подписанного manifest и процедуры восстановления. Публичные ключи проверки допускается передавать CMake через контролируемый preset. Закрытый ключ подписи в командную строку, переменные CI общего назначения или репозиторий не помещается.

Минимальный набор артефактов выпуска:

- dioneya_evt_pre_20.elf;

- dioneya_evt_pre_20.bin;

- dioneya_evt_pre_20.hex;

- dioneya_evt_pre_20.map;

- подписанный release manifest;

- подпись образа и цепочка проверки;

- список public key fingerprints;

- описание option bytes и уровня защиты;

- совместимые ревизии PCB;

- журнал воспроизводимой сборки и SBOM.

10.3. Контроль результата

1. Проверить наличие всех четырех файлов.

2. Вычислить SHA-256 и сравнить с manifest.

3. Проверить размер flash и SRAM по map.

4. Проверить stack usage.

5. Проверить, что .fw_info содержит правильную монотонную версию.

6. Для производственного образа проверить ненулевое число доверенных release keys.

7. Не переименовывать инженерный файл в production, final или аналогичное имя.

Команда Windows для хэша:

Get-FileHash -Algorithm SHA256 build-target\dioneya_evt_pre_20.hex

11. Прошивка STM32 через SWD

11.1. Подготовка

1. Отключить батарею и солнечную панель.

2. Подключить лабораторное питание через штатный вход с установленным ограничением тока.

3. Подключить fixture по разделу 7.

4. Проверить VTREF около номинала 3V3_DIGITAL. При отсутствии или явном отклонении не подключаться к SWD.

5. Записать серийный номер ST-LINK и идентификатор рабочего места.

6. Убедиться, что выбран файл из текущего release manifest.

11.2. Идентификация MCU

Сначала выполнить только подключение и чтение идентификатора:

Обозначения в угловых скобках оператор заменяет фактическими значениями из traveller и release manifest. Команды записи запрещено копировать без этой подстановки и проверки выбранного серийного номера.

STM32_Programmer_CLI.exe ^ -c port=SWD sn=<STLINK_SN> mode=UR reset=HWrst freq=1000

Ожидается STM32U575/STM32U585 с объемом flash, соответствующим установленному STM32U585VIT6Q. Если family, объем flash или напряжение отличаются, присвоить HOLD и проверить маркировку U1, питание и оснастку.

Режим mode=UR требует физически подключенной NRST. Начальная частота 1000 кГц выбрана для надежности первой платы. После устойчивой работы частоту можно повысить и закрепить в fixture procedure.

11.3. Считывание option bytes

До записи сохранить полный вывод:

STM32_Programmer_CLI.exe ^ -c port=SWD sn=<STLINK_SN> mode=UR reset=HWrst freq=1000 ^ -ob displ

Option bytes сравниваются с отдельным утвержденным профилем. Если профиль еще не выпущен, их не изменяют. Команды RDP regression, TZEN regression, BOOT_LOCK, RDP Level 2 и массовое изменение option bytes в этой инструкции намеренно отсутствуют.

11.4. Запись инженерного HEX

Запись допускается только на лабораторное изделие с зарегистрированным разрешением:

STM32_Programmer_CLI.exe ^ -c port=SWD sn=<STLINK_SN> mode=UR reset=HWrst freq=1000 ^ -w "<RELEASE_DIR>\dioneya_evt_pre_20.hex" -v -rst

HEX предпочтителен, поскольку содержит адреса. Для BIN адрес должен задаваться явно и совпадать с утвержденной картой памяти. Для текущего application bank baseline начальный адрес равен 0x08000000, однако применять BIN разрешено только если release manifest прямо фиксирует этот адрес.

STM32_Programmer_CLI.exe ^ -c port=SWD sn=<STLINK_SN> mode=UR reset=HWrst freq=1000 ^ -w "<RELEASE_DIR>\dioneya_evt_pre_20.bin" 0x08000000 -v -rst

Ключ -v должен находиться непосредственно после операции записи. Лог должен содержать успешную запись и verify. Оператор сохраняет полный stdout и stderr, а не только снимок экрана.

11.5. Действия после записи

1. Отключить SWD-сессию.

2. Снять и снова подать питание штатным способом.

3. Не оставлять BOOT0 активным.

4. Подключить TEST_UART и сохранить полный boot log.

5. Сравнить напечатанную версию, bank, boot status, число release keys и flash errors с manifest.

6. Для инженерного образа ожидается release keys 0, OTA должна быть недоступна.

7. Проверить отсутствие циклического reset, HardFault, watchdog reset и неконтролируемого роста тока.

11.6. Производственная запись

После выпуска secure boot последовательность расширяется шагами MFG-080 и MFG-090: сначала программируется неизменяемое доверенное основание, проверяются protection state и версия, затем application и coprocessor test build. Точный набор option bytes, SFI или иной secure programming flow должен быть отдельным подписанным приложением. До его выпуска использовать инженерную последовательность для партии запрещено.

12. Восстановление STM32

12.1. SWD не подключается

1. Проверить GND, VTREF, NRST, SWDIO и SWCLK по fixture.

2. Уменьшить SWD frequency до 100 кГц.

3. Использовать mode=UR reset=HWrst.

4. Проверить, что fixture действительно управляет NRST, а не только подает SWDIO/SWCLK.

5. Проверить отсутствие воздействия BOOT0 и внешних цепей на debug pins.

6. Считать option bytes, если соединение восстановилось. Не выполнять readout unprotect без разрешения, так как операция может стереть память.

7. Если защита соответствует производственному профилю, применять только утвержденную процедуру debug authentication или secure recovery.

12.2. System memory recovery через USB

USB-C J11 предназначен для service and system memory recovery, но не питает станцию. Вход BOOT0 разрешается fixture только при reset. Конкретная последовательность USB DFU должна быть подтверждена на первой собранной PCB-MAIN и закреплена после сверки с AN2606 для STM32U585. До подтверждения USB recovery не считается закрытым EOL-путем.

12.3. Ошибка verify

- повторно сверить SHA-256 локального файла;

- проверить питание и падение напряжения во время erase/program;

- проверить надежность pogo-контактов и NRST;

- повторить запись один раз после полного power cycle;

- при повторном FAIL перевести плату в HOLD, сохранить лог и не переходить к provisioning.

13. Прошивка и восстановление nRF52840

PCB-MAIN содержит отдельный nRF52840 модуль Raytac MDBT50Q-P1MV2. Его SWD не совмещен со SWD STM32. Интерфейс TP_BLE_SWD включает отдельные VTREF, NRF_SWDIO, NRF_SWCLK и GND.

На дату документа release package прошивки nRF52840 отсутствует. Поэтому допускаются только следующие действия:

- проверить отсутствие короткого замыкания и корректный VTREF;

- проверить возможность отдельного SWD-подключения утвержденным Nordic tool;

- считать device identity и сохранить лог;

- не стирать заводское содержимое модуля без утвержденного recovery image;

- не считать BLE готовым только по успешной сборке Android.

Когда пакет nRF52840 будет выпущен, в него должны входить signed image, SoftDevice или выбранный stack, bootloader/DFU policy, UUID, pairing protocol, UART framing с STM32, version manifest, SHA-256, release signature и recovery instruction. После записи проверяются reset через BLE_EN, активный низкий BLE_DFU_REQ только open-drain, UART PB10/PB11, authenticated GATT и OTA resume.

14. Установка приложения монтажника

14.1. Сборка debug для лаборатории

Из корня репозитория:

gradle --no-daemon --stacktrace -p android testDebugUnitTest assembleDebug

Проверенная конфигурация: Gradle 9.6.0, AGP 9.4.0, compile SDK 36, Build Tools 36.0.0. Debug APK от 05.10.2026 имел размер 3546754 байт и SHA-256 9bef1139dcca1949475261d739205aac59bd440cdba559932fd928a1988bc5ba, но этот файл не сохранен как release artifact и не разрешен для производственной установки.

14.2. Установка APK

Для лабораторной проверки разрешить USB debugging на выделенном телефоне, проверить его идентификатор и выполнить:

adb devices adb -s <DEVICE_SERIAL> install -r "<APK_PATH>"

Если подключено одно физическое устройство, допускается adb -d install -r. Не использовать debug APK на рабочем телефоне монтажника и не вводить в него производственные секреты.

14.3. Требования к release APK

- подпись выделенным release key;

- зафиксированные зависимости и SBOM;

- хэш APK в manifest;

- работа без GMS и без обязательного интернета;

- отсутствие общих заводских паролей, ключей станции и signing keys;

- запрет изменения RU868 после manufacturing provisioning;

- redaction IMEI, IMSI, полного ICCID и credential в export/log;

- проверка на трех утвержденных моделях, включая Huawei без GMS.

15. Вход станции в сервисный режим

На Rev A отдельного service-button pin нет. Вход TAMPER_IN PC7 совмещает функцию датчика корпуса и сервисного триггера:

1. Короткое открытие контура трактуется как tamper event.

2. Удержание активного состояния 5 секунд запрашивает сервисный режим.

3. Сервисное окно ограничено 10 минутами.

4. Вне сервисного окна конфигурация по BLE должна быть отклонена.

5. Для стенда доступна команда консоли svc, но она не является полевой процедурой.

Перед использованием этого механизма на изделии проверить полярность фактического концевика: штатно контур замкнут на GND, разрыв означает alarm или неисправность кабеля.

16. Provisioning и настройка станции

16.1. Принципы

Provisioning выполняется после входного контроля на изолированном рабочем месте владельца проекта или доверенного интегратора. Контрактный производитель может получить тестовый образ и открытые ключи проверки, но не получает root private key, OTA signing private key и private key серверного CA.

16.2. Уникальные данные

- serial из реестра;

- случайный device UUID, не являющийся простым преобразованием serial;

- hardware revision и номера PCB;

- RU868_LOCKED;

- IMEI, две контролируемые ссылки ICCID, slot mapping и preferred slot;

- разрешенные public APN profile IDs и hashes;

- station client certificate и private key или эквивалент credential;

- BLE bootstrap secret или PAKE verifier;

- OTA verification public key и anti-rollback baseline;

- calibration set ID и hash;

- координаты установки после фактического монтажа.

16.3. Настройка через приложение

1. Сверить QR и видимый serial станции. При несовпадении pairing отменить.

2. Перевести станцию в физический сервисный режим.

3. Запустить сканирование BLE и выбрать только serial из traveller.

4. Выполнить authenticated pairing одноразовым bootstrap secret.

5. Убедиться, что повторное использование секрета отклоняется.

6. Прочитать текущую конфигурацию и сохранить redacted export.

7. Установить разрешенный tenant, station ID и endpoint. Для производства endpoint определяется release manifest. Тестовые цифровые двойники относятся к отдельному tenant bench и не должны использовать physical station credentials.

8. Записать public APN allowlist, preferred SIM и slot mapping.

9. Записать координаты только после геодезической или контролируемой установки. MQTT или HTTPS не имеют права менять координаты.

10. Проверить запрет изменения RU868.

11. Выполнить atomic write, затем read-back.

12. Сравнить поля, monotonic recommission version, storage generation, SHA-256 и auditCommitted.

13. Закрыть сервисное окно и проверить запрет повторной записи.

16.4. SIM и APN

Станция использует Dual SIM Single Standby. Одновременно активен только один слот. Для каждого изделия:

1. Считать полный ICCID локально, но в обычном журнале хранить только контролируемую ссылку или маскированное значение.

2. Подтвердить соответствие SIM1 и SIM2 физическим слотам.

3. Проверить card detect с debounce 20 мс.

4. Разрешить только public APN. Private APN для пилота отклоняется.

5. После переключения сначала остановить трафик и сохранить очередь, выполнить AT+QPOWD, получить CELL_STATUS=LOW, отключить mux, подтвердить High-Z и только затем снять modem rail.

6. При включении требовать стабильный PWR_GOOD не менее 30 мс, PWRKEY 700 мс, точное совпадение ICCID, attach, DNS, TLS и MQTT до восстановления очереди.

7. Ограничить попытки профиля тремя и применять hold 900 секунд согласно firmware contract.

16.5. Сервер dioneya.ru

Перед настройкой физической станции администратор должен создать разрешенную запись и сертификат. Проверяются:

- tenant и station ID не принадлежат диапазону цифровых двойников 9001-9040;

- hostname и цепочка CA валидны;

- станция публикует только в свой canonical up topic;

- команда принимается только из station-bound down topic;

- QoS, retain policy и application receipt соответствуют контракту;

- состояние станции появляется на странице мониторинга;

- тестовая тревога ведет на обязательный экран сопровождения без потери функциональности superuser.

17. Первичный запуск после прошивки

17.1. Контролируемая подача питания

1. Отключить RF-передачу программно или подключить согласованные нагрузки.

2. Включить регистратор тока, UART log и тепловизор.

3. Подать питание с утвержденным ограничением.

4. При уходе источника в current limit, запахе, локальном перегреве или повторном reset немедленно снять питание.

5. Записать пусковой ток, установившийся ток, напряжения 3V3_DIGITAL, 3V8_MODEM и 1V8_MIC, состояния PWR_GOOD и FAULT.

17.2. Ожидаемые признаки

- UART запускается без мусора и непрерывного reset;

- печатаются версия firmware, активный bank, boot status, attempts, other bank, release key count и flash error count;

- аппаратные ревизии REV0/REV1 читаются и совпадают с traveller;

- PWR_FAULT не активен;

- задача watchdog обслуживается;

- доступны диагностические команды st, lag, pps, audio, svc, modes, heap;

- heap и минимальный свободный stack фиксируются в лог.

Если фактические команды консоли отличаются от списка target baseline, использовать help и зафиксировать расхождение как документационное замечание. Нельзя считать тест пройденным по отсутствию сообщений об ошибке без проверки требуемого результата.

18. Общий порядок испытаний

Испытания выполняются в следующей последовательности:

1. Проверка документов и идентичности.

2. Визуальный контроль и сопротивления.

3. Первое питание PCB-PWR и PCB-MAIN.

4. Прошивка и verify STM32.

5. Проверка nRF52840 и сервисного интерфейса.

6. Boundary self-test PCB-MAIN.

7. Нагрузочные проверки PCB-PWR.

8. Индивидуальная проверка каждой PCB-MIC.

9. Сборка станции и проверка геометрии 3+1.

10. Trusted provisioning.

11. Полный EOL каждого изделия.

12. Негативные тесты на выделенных экземплярах.

13. Длительные и климатические EVT.

14. Регрессионный EOL после ремонта или изменения firmware.

Любой обязательный FAIL блокирует изделие. Старый FAIL не удаляется. После ремонта создается новая attempt со ссылкой на NCR, затем повторяется затронутый тест и полный EOL.

19. EOL каждого изделия

| ID | Проверка | Действие | Критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| EOL-ID-01 | Идентичность | Сверить serial, QR, PCB SN, ревизии, manifest | Все идентификаторы уникальны и согласованы |
| EOL-PWR-01 | Питание и защиты | Измерить rails и события защиты | Нет latch-up, перегрева и защитного события |
| EOL-PWR-02 | S0-S4 | Измерить ток каждого режима | Raw values записаны, лимиты frozen после golden unit |
| EOL-FW-01 | Boot и rollback | Считать версию, подпись, counter, bank | Для production только подписанный образ и правильный anti-rollback |
| EOL-STO-01 | NOR и microSD | ID, запись, чтение, verify, recovery | Все операции проходят, емкость и ID правильные |
| EOL-AUD-01 | Четыре канала | Захват синхронного тестового сигнала | Нет dropout, clipping и перепутанных каналов |
| EOL-AUD-02 | Геометрия | Сверить MIC1-MIC4 и calibration hash | Mapping 3+1 однозначен |
| EOL-TIM-01 | GNSS/PPS | Получить fix, RMC и timepulse | PPS bind растет, time quality валидно |
| EOL-CELL-01 | SIM | Считать IMEI и обе ICCID refs, выполнить attach | Slot mapping правильный, attach проходит |
| EOL-CELL-02 | MQTT/TLS | Подключить к серверу, publish, ACK, reconnect | CA и hostname проверены, обмен проходит |
| EOL-CELL-03 | Store-and-forward | Отключить сеть, создать событие, восстановить сеть | Событие сохранено и доставлено без потери, receipt подтвержден |
| EOL-CELL-04 | Failover | Переключить SIM штатной процедурой | Очередь сохраняется, ICCID проверен, TLS восстановлен |
| EOL-LORA-01 | Module/region | Считать модуль и профиль | RU868 locked, TX только на разрешенном стенде |
| EOL-LORA-02 | Packet | Обмен с test peer | Auth, counter, dedup и retry проходят |
| EOL-BLE-01 | Service mode | Проверить физическое окно и отказ вне окна | Неавторизованный доступ отклонен |
| EOL-BLE-02 | Android | Read, write, signed OTA smoke | Проходит с утвержденным APK и реальным GATT |
| EOL-SEN-01 | Sensors | Проверить temperature, motion и self-test | ID и значения правдоподобны, self-test PASS |
| EOL-MECH-01 | Механика | Осмотр, torque, seals, cable routing | Все записи и фото присутствуют |
| EOL-IP-01 | Герметичность | Pressure decay или утвержденный метод | Соответствует frozen enclosure limit |
| EOL-REC-01 | Комплектность | Проверить все evidence и хэши | Нет пустого обязательного поля |

20. Подробные функциональные проверки

20.1. Питание и режимы S0-S4

Для каждого режима записать входное напряжение, средний ток, peak current, длительность перехода, температуру критических компонентов, состояние EN_MODEM, EN_AUX, PWR_GOOD и FAULT. Окончательные числовые пределы не придумываются: они замораживаются после измерения golden unit и расчетной проверки энергобюджета.

Проверить:

- безопасное состояние GPIO сразу после reset;

- EN_MODEM и SIM mux остаются выключенными до стабильного питания;

- пробуждение по MIC_WAKE, CELL_RI, tamper и служебному событию согласно режиму;

- отсутствие wake storm;

- корректный переход в safe-off при brownout и PWR_FAULT;

- восстановление после короткого пропадания питания;

- отсутствие повреждения записи при power cut.

20.2. Аудиотракт и PCB-MIC

1. Проверить питание 1V8_MIC и общий PDM_CLK.

2. Проверить четыре линии PDM_DATA и соответствие MIC1, MIC2, MIC3, MIC4.

3. Подать общий акустический сигнал и выполнить audio, затем lag.

4. Убедиться, что block count растет, overrun равен нулю, все каналы присутствуют.

5. Сравнить gain, phase, noise и clipping с лимитами калиброванного fixture.

6. Проверить AAD: THSEL sequence, wake, false wake, latency, ток S0.

7. Повторить AAD при -40 и +70 градусов Цельсия на выбранных EVT-образцах.

8. Сохранить calibration set и hash для каждого изделия.

Четыре MIC-жгута имеют одинаковую нарезку 275 мм. Избыток укладывается сервисной петлей без перегиба. Изменение длины одного канала влияет на фазу и требует повторной калибровки.

20.3. GNSS и PPS

1. Подключить утвержденную GNSS-антенну с учетом активного bias через J9.

2. Получить валидный fix и RMC с датой и UTC.

3. Выполнить pps, убедиться, что bound count растет.

4. Проверить timestamp TIM2 CH1 на PA0 и соответствие sample counter.

5. Отключить PPS и проверить переход в holdover, затем в unsynced не позднее программного лимита 120 секунд.

6. Измерить фактическую ошибку holdover. Значение проекта 1 мс/с является консервативной host-моделью, а не приемочным доказательством железа.

7. Восстановить PPS и проверить возврат без скачка, нарушающего временную метку события.

20.4. NOR и microSD

- проверить JEDEC ID W25Q512JV EF 40 20, SFDP/BFPT, 64 МиБ, 4-byte addressing и QE;

- записать, прочитать и сравнить тестовый блок в каждой выделенной области;

- убедиться, что archive, command journal и event outbox не перекрываются;

- выполнить power cut во время commit на выделенном образце;

- проверить, что pending event не удаляется по MQTT PUBACK и закрывается только application receipt;

- проверить CID и фактическую емкость microSD, полный write/readback, card detect и восстановление после извлечения;

- не выполнять разрушительный полный тест на карте с ценными данными.

20.5. BG95, SIM и MQTT/TLS

1. Проверить 3V8_MODEM и VDD_EXT до активного управления UART.

2. Запустить modem state machine и сохранить AT-log без секретов.

3. Считать IMEI, полные ICCID и IMSI только в контролируемой локальной сессии.

4. Проверить auto network discovery, public APN и post-activation readback APN, IP, gateway, DNS.

5. Проверить цепочку CA, hostname, время и mTLS.

6. Опубликовать тестовое событие, получить canonical receipt и подтвердить совпадение SHA-256 payload.

7. Разорвать сеть после durable commit, затем восстановить и проверить at-least-once delivery без потери.

8. Выполнить штатный failover SIM1 к SIM2 и обратно.

9. Повторить 100 циклов переключения на выбранных EVT-образцах.

10. Выполнить 24-часовой тест с реальными SIM и регистрацией attach, reconnect, тока и очереди.

20.6. BLE и приложение

Выполнить все строки android/ACCEPTANCE_TESTS_v0_1.csv. Особое внимание:

- станция вне service mode не конфигурируется;

- wrong QR и expired bootstrap secret отклоняются;

- valid configuration записывается атомарно и читается обратно;

- invalid APN, endpoint и region command не дают частичного изменения;

- export не содержит secret, полный ICCID, IMSI или password;

- разрыв BLE на 30 процентах OTA позволяет resume без повторной активации;

- поворот экрана и background не теряют состояние;

- Huawei без GMS проходит полный сценарий.

20.7. LoRa

До выпуска подписанного RU868 loader tx_enabled остается false. Разрешенные действия:

- проверить SPI, reset, BUSY, DIO1, TXEN и RXEN;

- проверить, что TXEN и RXEN инициализируются LOW и не активны одновременно;

- считать идентификатор модуля;

- на экранированном или conducted стенде загрузить временный утвержденный тестовый профиль и проверить packet integrity;

- сохранить мощность, частоту, спектр, duty cycle, counter, authentication и retry.

Нельзя выполнять полевую передачу по candidate frequency list без отдельного RF release.

20.8. Серверная связка

1. Убедиться, что physical station зарегистрирована отдельно от twin IDs 9001-9040.

2. Проверить первый heartbeat и отметку времени.

3. Сверить online/offline, питание, GNSS, SIM, firmware version и ошибки на странице состояния станций.

4. Сформировать тестовую тревогу утвержденным методом.

5. Проверить обязательный переход на экран сопровождения.

6. Проверить, что положение станции отображается по фактическим координатам, а не по сеточной позиции.

7. Подтвердить получение события, dedup, receipt и отсутствие влияния на реальные станции другого tenant.

8. Проверить повтор после временной недоступности сервера.

21. OTA, A/B и rollback

Этот раздел становится обязательным после выпуска подписанного пакета. На текущем инженерном образе OTA с нулем release keys должна быть отказана.

Порядок проверки release:

1. Зафиксировать active bank, version и anti-rollback counter.

2. Импортировать подписанный совместимый bundle в приложение.

3. Проверить manifest, hardware revision, размер, SHA-256 и signature до передачи.

4. Начать transfer и прервать BLE на 30 процентах. После восстановления продолжить с подтвержденного offset.

5. После полной загрузки выполнить readback hash.

6. Перерезать питание до activation. Старый bank обязан загрузиться.

7. Повторить transfer, активировать trial bank.

8. Для исправного образа дождаться health confirmation.

9. Для намеренно неисправного образа дождаться watchdog и автоматического rollback.

10. Проверить журнал попыток, отсутствие downgrade и сохранность конфигурации.

11. Проверить corrupted bundle, wrong hardware revision и older counter. Все три должны быть отклонены до activation.

22. Негативные и fault-injection испытания

| Сценарий | Воздействие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Неверный firmware hash | Изменить один байт файла | Verify или signature FAIL, программирование партии запрещено |
| Потеря питания при flash write | Снять питание на выделенном образце | Recovery доступен, старый release не считается PASS автоматически |
| Застрявший PWR_GOOD | Эмулировать ложное состояние | Модем не включается небезопасно, ошибка журналируется |
| CELL_STATUS не стал LOW | Заблокировать shutdown | Mux и rail не переключаются |
| Неизвестная SIM | Установить неразрешенный ICCID/APN | Fail closed, соединение не поднимается |
| Недействительная TLS chain | Подменить test endpoint | Соединение отклоняется |
| Поврежденный storage | Эмулировать read/write FAIL | Событие не объявляется доставленным, диагностика FAIL |
| Потеря PPS | Отключить timepulse | Переход holdover, затем unsynced |
| Перепутанный MIC | Поменять два канала на fixture sample | Geometry/mapping test FAIL |
| BLE вне service window | Попытка read/write | Доступ отклоняется |
| Raw region command | Измененная app отправляет команду | Станция отклоняет изменение RU868 |
| Сервер недоступен | Отключить сеть | Outbox сохраняет событие и отправляет после восстановления |

Fault injection выполняется на выделенных образцах и не должна разрушать единственный golden unit.

23. Длительные и климатические испытания EVT

Минимальный набор после закрытия EOL:

- 24 часа связи с реальными SIM, автоматическими reconnect и контролем очереди;

- 100 циклов безопасного переключения SIM;

- power cycling с разной фазой startup и shutdown;

- brownout и кратковременные провалы питания;

- режимы S0-S4 с регистрацией энергопотребления;

- AAD false wake, latency и ток при комнатной температуре, -40 и +70 градусов Цельсия;

- GNSS cold/warm start, PPS loss и holdover;

- хранение и восстановление NOR/microSD;

- акустическая калибровка в собранном корпусе с поролоном и отводом конденсата;

- LTE/GNSS/LoRa RF в окончательном корпусе;

- leak test и осмотр конденсата после температурных циклов;

- вибрация, кабельная разгрузка, гермовводы и повторный EOL.

Количество EVT-образцов, профиль температуры, длительность выдержки и frozen limits задаются отдельной ПМИ. Если лимит не утвержден, тест фиксируется как MEASURED или HOLD, но не PASS.

24. Критерии решения

24.1. PASS

- exact release и exact hardware revision совпадают;

- программирование и verify успешны;

- все обязательные EOL имеют числовые пределы и PASS;

- provisioning receipt полный, секреты не раскрыты;

- серверная связка подтверждена;

- нет незакрытого NCR, влияющего на безопасность или функцию;

- хэши всех evidence разрешаются.

24.2. FAIL

- обязательный тест имеет измерение вне утвержденного предела;

- signature, identity, hardware revision или verify не совпадает;

- обнаружена потеря данных, небезопасное управление питанием, несанкционированная конфигурация или неконтролируемая RF-передача.

24.3. HOLD

- обязательный предел, release package, firmware coprocessor, credential, fixture calibration или исходный документ отсутствует;

- есть противоречие идентификаторов;

- тест не может быть выполнен с имеющимся оборудованием;

- результат неоднозначен.

HOLD не переводится в PASS формулировкой «замечаний нет». Нужен закрывающий документ или повторное испытание.

25. Состав evidence по каждому изделию

Рекомендуемая структура каталога:

DIO-EVT-NNN/ 00_identity/ 01_incoming/ 02_power/ 03_programming/ 04_provisioning/ 05_eol/ 06_environment/ 07_server/ 08_rework/ manifest.json

Обязательные поля manifest.json:

- serial, lot, PCB serials и revisions;

- release ID, source commit, artifact names, sizes и SHA-256;

- tool versions и ST-LINK serial;

- operator, controller, timestamps UTC;

- option bytes before/after без секретов;

- programming result и путь к полному логу;

- provisioning receipt и certificate fingerprint;

- калибровки, fixture IDs и сроки действия;

- все raw values, units, limits и PASS/FAIL/HOLD;

- NCR/rework links;

- итог и подписи.

26. Типовые неисправности и действия

| Симптом | Вероятная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| VTREF отсутствует | Нет питания 3V3, fixture не сел, обрыв GND | Снять питание, проверить PCB-PWR, GND и pogo |
| ST-LINK видит неверный MCU | Ошибка комплектации или контакт | HOLD, сверить маркировку U1 и fixture |
| Verify FAIL | Нестабильное питание, контакт, неверный файл | Сверить хэш, питание, повторить один раз, затем HOLD |
| Boot loop | HardFault, watchdog, clock, питание | Сохранить UART/reset flags, подключиться under reset |
| Нет UART | Неверный уровень, TX/RX, VTREF | Проверить TP_EOL 5/6 и GND, fixture high-Z policy |
| Ток выше ожидаемого | Короткое, modem on, clock mode, периферия | Немедленно снять питание, тепловизор, локализовать rail |
| Нет PDM канала | Питание MIC, жгут, translator, mapping | Проверить 1V8, PDM_CLK, DATA, continuity и lag |
| PPS не привязывается | Нет fix/timepulse, неверный TIM2 capture | Проверить антенну, RMC, PA0 и clock |
| BG95 не выключается | AT+QPOWD/CELL_STATUS/rail sequence | Не переключать mux, проверить PD13 и PWRKEY |
| TLS FAIL | Время, CA, hostname, APN, credential | Проверить GNSS time, chain, endpoint и redacted modem state |
| BLE не видит станцию | Не открыт service window, nRF reset, GATT отсутствует | Проверить tamper 5 s, BLE_EN, nRF image и UART |
| Конфигурация не записывается | Auth/session/version/hash mismatch | Не повторять вслепую, проверить audit intent и read-back |
| OTA отклоняется | Engineering build с 0 keys или неверная подпись | Это ожидаемо для engineering; для release проверить manifest |
| LoRa не передает | tx_enabled: false | Не обходить блокировку, ждать signed RU868 release |
| Сервер не показывает станцию | Tenant/ID/cert/topic/time mismatch | Сверить server registry, certificate и canonical topics |

27. Нюансы, требующие особого контроля

1. Высокое использование RAM. SRAM1-3 занята на 90,78 процента по доказанной сборке. Новая функция, увеличение буфера или изменение FreeRTOS может вызвать редкий runtime overflow без ошибки линковки.

2. Инженерная и производственная сборки различаются. Успешный target build не означает разрешенный release. Проверяется signature, keys, boot foundation, A/B layout и manifest.

3. STM32 и nRF имеют разные SWD. Нельзя соединять их сигналы или стирать nRF при прошивке STM32.

4. USB-C не питает станцию. J11 используется для device service/recovery, VBUS только sense.

5. BOOT0 управляется только под reset. После запуска fixture возвращает линию в высокий импеданс.

6. Option bytes могут быть необратимыми. Используются только по отдельному подписанному профилю.

7. SIM switching требует полного выключения BG95. Переключение mux при активной USIM может повредить данные и нарушить сессию.

8. Полные ICCID/IMSI являются чувствительными данными. Они не попадают в обычный export и серверный общий API.

9. Полевые координаты доверенные. Они задаются локально в физическом service window, а не удаленно через MQTT/HTTPS.

10. RU868 заблокирован. Candidate channel list не является разрешением на передачу.

11. PPS host-модель не заменяет измерение. Timer capture binding и holdover проверяются на плате.

12. Зеленый CI не заменяет физику. Питание, RF, акустика, температура, герметичность и power-loss требуют реального EVT.

13. Debug APK не является приложением для производства. Требуются release signing, SBOM и реальный GATT.

14. Factory limits частично открыты. Измеренное значение без утвержденного предела не получает PASS.

15. Вся партия заказывается без паузы. Это решение закупки не отменяет обязательный контроль каждой станции и регистрацию отклонений после получения изделий.

28. Краткий чек-лист оператора

До прошивки

☐ Serial и PCB revisions совпадают с traveller.

☐ Release manifest утвержден.

☐ SHA-256 файла совпадает.

☐ Рабочее место ESD, fixture и приборы в сроке калибровки.

☐ Питание ограничено, антенны или нагрузки подключены.

☐ SWD распиновка проверена, VTREF только sense.

☐ Считаны MCU ID и option bytes.

После прошивки

☐ Write и verify PASS.

☐ Полный лог сохранен.

☐ BOOT0 отпущен, выполнен cold boot.

☐ Версия, bank, keys, reset reason и flash errors записаны.

☐ Нет перегрева, current limit и boot loop.

☐ UART, rails, REV0/REV1 и watchdog проверены.

После настройки

☐ QR, serial, UUID, PCB SN и tenant согласованы.

☐ Pairing authenticated, одноразовый secret повторно не работает.

☐ SIM1/SIM2 и APN прочитаны обратно.

☐ RU868 не изменяем.

☐ Координаты, calibration ID, config version/hash и audit commit совпадают.

☐ Сервисное окно закрыто.

Перед выпуском

☐ Все EOL PASS с утвержденными лимитами.

☐ Android release APK и real GATT проверены.

☐ Server heartbeat, event, receipt и экран сопровождения проверены.

☐ Evidence manifest полный.

☐ NCR закрыты или имеют утвержденную disposition.

☐ Traveller и unit passport подписаны.

29. Основные источники

Внутренние источники проекта:

| Источник | Путь |
| --- | --- |
| Firmware target | firmware/targets/evt_pre_20/README.md |
| Статус target | firmware/targets/evt_pre_20/target_status.yaml |
| Evidence инженерной сборки | firmware/targets/evt_pre_20/engineering_build_evidence.json |
| CMake target | firmware/targets/evt_pre_20/app/CMakeLists.txt |
| Fixture authority PCB-MAIN | hardware/PCB_MAIN_CONNECTOR_FIXTURE_PIN_AUTHORITY_REV_A.csv |
| Карта выводов EVT-PRE-20 | hardware/EVT_PRE_20_PIN_MAP_REV_A.csv |
| Маршрут сборки | manufacturing/ASSEMBLY_ROUTE.csv |
| Provisioning и ключи | manufacturing/PROVISIONING_AND_KEYS.md |
| EOL test specification | manufacturing/EOL_TEST_SPEC.md |
| Приложение монтажника | android/README.md |
| Приемочные тесты приложения | android/ACCEPTANCE_TESTS_v0_1.csv |
| Отчет о синхронизации | docs/EVT_PRE_20_FIRMWARE_INSTALLER_SYNC_2026-10-05.md |

Официальные внешние источники:

| Источник | Адрес |
| --- | --- |
| STMicroelectronics UM2237, STM32CubeProgrammer | https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00403500-stm32cubeprogrammer-stmicroelectronics.pdf |
| STMicroelectronics STM32CubeProgrammer CLI 2.23.0 | https://dev.st.com/stm32cube-docs/prog/2.23.0/en/docs/markup/CubeProg_Command_Lines.html |
| STMicroelectronics DS13086, STM32U585xx | https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32u585vi.pdf |
| Android Developers, Android Debug Bridge | https://developer.android.com/tools/adb |

30. Лист регистрации изменений

| Ревизия | Дата | Изменение | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev A | 05.10.2026 | Первый полный регламент прошивки, настройки, EOL/EVT, восстановления и оформления evidence | Синхронизация firmware и приложения от 05.10.2026 |

31. Открытые приложения, которые необходимо выпустить

До производственного программирования должны быть добавлены:

1. Подписанный production release manifest.

2. Утвержденная карта secure boot и A/B partition.

3. Профиль option bytes с двухэтапным контролем.

4. Recovery package STM32 и nRF52840.

5. Release APK с подписью и SBOM.

6. BLE UUID и authenticated bootstrap protocol.

7. Signed OTA bundle format и end-to-end protocol.

8. Frozen EOL limits по питанию, акустике, GNSS, RF и герметичности.

9. Golden unit characterization и fixture MSA.

10. Заполненные формы traveller, provisioning receipt, EOL bundle и unit passport.

До появления этих приложений документ можно использовать для подготовки рабочего места, воспроизводимой сборки, controlled engineering bring-up и формирования программы EVT. Производственный PASS по отсутствующим приложениям не выставляется.