PCB-MAIN Rev B – проверка по официальным данным JLCPCB

EVT-PRE-20 · 30.09.2026 · плата SHA-256 f828fc6b30afbd64ed67afbee9ed7a5f5cdb9c47c1112722c5a0fe315268665f

Вывод

Опубликованные возможности JLCPCB покрывают заказной базис: 8 слоёв, 1,6 мм, FR-4, ENIG, 1 oz наружной и 0,5 oz внутренней меди, переходы 0,15/0,25 мм, эпоксидное заполнение с медной крышкой. Это проверка возможностей, а не утверждённый производственный файл конкретного заказа.

Переходы

На плате 853 перехода. В исходном KiCad 74 помечены filling=yes и capping=yes: 57 внутри SMD-площадок и 17 вне их. Заказной CSV содержит 76 точек: к этим 74 добавлены C6.1 (X41,75 Y30,40) и D11.1 (X80,01 Y20,50), частично попадающие в окна пасты. Для двух добавленных точек также требуется заполнение эпоксидом и медное закрытие. Сверло этих двух переходов 0,15 мм, диаметр 0,25 мм. Выбирать обработку только по диаметру нельзя.

Порядок заказа

Выбрать 8 слоёв, 1,6 мм, ENIG, наружная медь 1 oz, внутренняя 0,5 oz.

Выбрать опцию минимального перехода 0,15/0,25 мм и процесс POFV: эпоксидное заполнение с медной крышкой.

Передать фабрике заказные CSV и карту 76 переходов. Из них 74 имеют признаки в исходной плате, а C6.1 и D11.1 заданы как CAM-дополнение. Фабрика подтверждает обработку 76 из 76 точек до запуска панели; одно лишь закрытие маской не допускается. При невозможности выборочного POFV изменение согласовать через ECO.

Выбрать стек JLC08161H-3313, если он доступен в заказе, и проверить его действующие толщины/параметры в карточке заказа; при замене стека фиксировать ECO.

Запросить подтверждение производственных файлов до запуска панели и оформить замечания DFM через ECO.

Границы заключения

JLC08161H-3313 служит опубликованным примером восьмислойного стека 1,6 мм, а не утверждённым стеком этого заказа. Функции слоёв платы отличаются от примера; импеданс и возвратные пути оцениваются по выбранному заводскому стеку. Параметры стека и принятое решение об импедансе сохраняются в заказе. Производственные файлы фабрики проверяются до запуска панели; отклонения оформляются ECO.

EN: Published JLCPCB capabilities cover the basic board parameters and epoxy-filled, copper-capped vias. The 76-point order CSV is authoritative: 74 native flags and two CAM overrides at C6.1/D11.1. Confirm 76/76 before panel release. Record the chosen stack and impedance decision in the order; use ECO for deviations.

Официальные источники / Official sources

Возможности плат | Стек | Переходные отверстия | 8 слоёв