Заказ на изготовление жгутов и кабелей EVT-PRE-20

Дионея · EVT-PRE-20 · 30 сентября 2026 года · Rev D

Заказ DIO-HARNESS-SET-EVT-D: 22 полных комплекта для 20 станций и двух комплектов резерва. Распайка и материалы зафиксированы; первый комплект проходит отдельную приёмку.

Состав поставки

88 жгутов H-MIC1…H-MIC4: по четыре на комплект, шесть цепей, нарезка 275 ±5 мм.

22 жгута H-MAIN-PWR: один на комплект, 12 цепей, нарезка 440 ±5 мм.

22 жгута H-BAT-PWR: один на комплект, две цепи, нарезка 330 ±5 мм.

Итого: 22 полных комплекта, 132 готовых жгута и 836 оконцованных проводников.

Материалы и окончания

H-MIC: провод TE 55A0111-24, 24 AWG; корпуса Molex 5040510601 и контакты 5040520098 с обоих концов.

H-MAIN-PWR: корпуса Molex 430251200; цепи 1–6 – TE 55A0111-18 и контакты 430300038; цепи 7–12 – Alpha Wire 3051 и контакты 430300001.

H-BAT-PWR: TE 55A0111-18; со стороны батареи кольцевые наконечники TE 8-34114-1 M8, со стороны PCB-PWR корпус Molex 430250200 и контакты 430300038.

Порядок выпуска

Сначала изготовить один полный комплект из шести жгутов. Для каждого типа контакта зафиксировать применённую оснастку, высоту обжима и разрушающее усилие на технологических образцах. После PASS первого комплекта разрешается изготовить остальные 21 комплект без изменения материалов и процесса.

Любая замена MPN, сечения, цвета, длины, контакта, корпуса или перестановка полостей требует согласованного ECO до изготовления.

Контроль 100%

Проверить pin-to-pin, полярность, отсутствие обрывов и межцепных коротких замыканий. Предел сопротивления каждого проводника MIC и MAIN-PWR – 0,15 Ом; BAT-PWR – 0,10 Ом.

Визуально проверить жилы, изоляцию, фиксацию контактов, защёлки, маркировку обоих концов и разгрузку натяжения. Передать протокол первого изделия и электронный реестр результатов по каждому Harness_ID.

Приёмка на станции

После монтажа подтвердить трассу без пережатия и острых кромок, PDM/AAD для MIC, I²C 100 кГц и падение напряжения/нагрев для MAIN-PWR, полярность и нагрузку 5 А для BAT-PWR. Эти проверки относятся к EVT готовой станции.