Технический проект EVT PRE 20

Дионея · EVT-PRE-20 · 29 сентября 2026 года · комплект для подготовки закупки и производства

Этот технический проект объединяет действующую инженерную конфигурацию станции и границы её подтверждения. Он предназначен для подготовки закупки, сборки и испытаний; фактическая работоспособность подтверждается только измерениями собранных изделий.

Состав станции

Одна станция содержит PCB-MAIN, PCB-PWR, четыре одинаковые PCB-MIC, LiFePO4 12,8 В 40 А·ч RELiON RB40, контроллер Victron SCC075010060R с датчиком SBS050150200, панель SLD Tech SLP080S-12M 80 Вт, три внешние антенны и контролируемые жгуты.

Акустическая схема 3+1 задаёт базу 120 мм и верхний микрофон на 150 мм выше центра. PCB-MIC имеют одинаковую аппаратную ревизию и маркируются MIC1…MIC4 при сборке. PDM DATA каждого канала, общий CLK, питание 1V8_MIC, GND, MIC_WAKE и AAD_CFG перечислены в таблице распайки.

PCB-MAIN содержит STM32U585VIT6Q, BG95-M3, GNSS, RU868 LoRa, BLE, память и интерфейсы двух nano-SIM в режиме Single Standby. В пилоте применяется только профиль RU868 и public APN; EU868 не прошивается.

Электропитание и платы

Солнечная панель подключается к MPPT, MPPT — к защищённой батарейной шине; батарея через входной жгут и предохранитель питает PCB-PWR. PCB-PWR формирует 3V8_MODEM, 3V3_DIGITAL и 1V8_MIC, передаёт сигналы PWR_GOOD, FAULT, EN_MODEM, EN_AUX и I2C2 на PCB-MAIN. Номинальная геометрия PCB-PWR Rev E: 90 × 60 × 1,6 мм, четыре слоя, наружная и внутренняя медь 1 oz, ENIG.

PCB-MAIN Rev B: восемь медных слоёв, 110 × 75 × 1,6 мм, ENIG. Кандидат 105 имеет DRC 0 ошибок, 0 неразведённых соединений и ERC 0; 30 предупреждений относятся к шелкографии и семи прежним переходам. Точный заводской стек JLC08161H-3313 пока предложен, но не утверждён; требуются DFM, импеданс и подтверждение 57 via-in-pad. PCB-MIC: два слоя FR-4, 24 × 22 × 1 мм, нижний акустический порт; физическое изделие проверяется по текущей плате, привязка к фактической плате выпущена как DIM-004 Rev B с преобразованием Y_DIM = 22 − Y_KiCad.

Корпус и монтаж

Первый комплект из 20 станций планируется печатать из наружного ASA после утверждения профиля печати и размеров. Верхний электронный корпус, кассета PCB-PWR и четыре микрофонных модуля существуют как предварительные STEP/STL. Нижний батарейный модуль и предварительные крепления панели/мачты представлены в выпуске Rev C как STL и редактируемая геометрия; их посадка, прочность, герметизация и технология литья требуют квалификации. Акустическая мембрана и уплотнения не утверждены.

Кандидат Rev B выходов жгутов PCB-PWR предусматривает боковые M12/M16 вводы. Проверены модельные объёмы платы и кабеля; CAD ответных частей и реальная оснастка не проверены. Литьевые STEP/STL не являются чертежами пресс-формы и не разрешают заказ оснастки.

Программная интеграция и проверка

Сервер «Мухоед» принимает данные по защищённым каналам, поддерживает обнаружение, семейную акустическую классификацию, локализацию и событийную запись. Точная идентификация типа БПЛА остаётся исследовательской до независимой выборки. Уникальные идентификаторы, ключи и SIM-профили записываются при provisioning и не входят в публичный пакет.

Каждая станция получает серийный номер, маршрутный лист, результаты входного контроля и 100 % EOL. Программа EVT для первого лота охватывает 20 изделий; стрессовые и полевые испытания назначаются по согласованному плану и заканчиваются повтором критических функциональных проверок.