# Порядок разрешения блокировки прошивки станции Дионея EVT-PRE-20

Ревизия: Rev A

Дата: 07.10.2026

Объект: STM32U585 и nRF52840 станции Дионея EVT-PRE-20

Статус: блокировка запрещена до полного испытания таргета на реальном железе

# 1. Решение

Стендовый выпуск EVT_PRE_20_BENCH_RELEASE_2026100601 применяется только с профилем option_bytes_bench_rev_a.json. Профиль сохраняет RDP Level 0, SWD, BOOT0 recovery и возможность восстановления. Он не включает TrustZone, BOOT_LOCK, WRP, PCROP и другие необратимые или затрудняющие восстановление настройки.

Оператору, монтажнику и производственной площадке запрещено включать блокировку отладки, повышать RDP, отключать recovery или записывать окончательный production root of trust до выполнения всех условий настоящего документа. Факт наличия подписанной прошивки, успешной сборки или прохождения host-тестов не является разрешением на блокировку.

# 2. Обязательные ворота разрешения

Блокировка становится допустимой только после последовательного прохождения трех ворот.

## 2.1. Квалификация таргета на железе

На собранной станции должен быть завершен полный аппаратный и программный цикл. В протоколе должны иметь статус PASS:

1. прошивка STM32 и nRF52840 через раздельные SWD, read-back, verify и холодный запуск;

2. восстановление STM32 через SWD, BOOT0 и system memory;

3. A/B trial, подтверждение и rollback STM32 с прерыванием питания на предусмотренных стадиях;

4. MCUboot update, rollback и serial recovery nRF52840;

5. четыре микрофонных канала, их соответствие MIC1 - MIC4 и утвержденные акустические пределы;

6. QSPI и microSD, включая восстановление после прерванной записи;

7. BG95 mutual TLS, MQTT, heartbeat, событие, application receipt, reconnect и обе SIM;

8. GNSS и PPS, LoRa в разрешенной RF-оснастке, датчики и интерфейсы;

9. питание, ток, температура, защиты и циклы включения по утвержденным численным пределам;

10. полный EOL без обязательных пунктов со статусом OPEN, NOT_RUN, FAIL или HOLD.

До утверждения численных аппаратных пределов квалификация не считается завершенной.

## 2.2. Отдельное решение о защищенном выпуске

После квалификации выпускается отдельный production release ID и отдельный профиль option bytes. Стендовый профиль нельзя редактировать и превращать в профиль блокировки. Решение должно содержать:

• точные значения всех изменяемых option bytes и порядок их записи;

• идентификаторы и хэши образов STM32 и nRF52840;

• идентификаторы открытых ключей и утвержденную политику production root of trust;

• проверенный путь штатного обновления и восстановления после блокировки;

• оценку последствий каждой необратимой операции;

• протокол полной регрессии на реальной станции;

• подписи ответственного за выпуск и контролера качества.

RDP Level 2 остается запрещенным, пока он не будет отдельно утвержден как необратимое продуктовое решение. Его нельзя включать общим разрешением на производственную защиту.

## 2.3. Разрешение для каждой станции

Даже после выпуска production-профиля блокировка конкретной станции допускается только после ее собственного EOL PASS. До блокировки должны совпасть serial, station ID, ревизии плат, хэши прошивок, сертификат, SIM и traveller. Не допускаются открытые NCR, незавершенные проверки и временные параметры.

После применения защиты оператор обязан считать доступное состояние защиты, выполнить холодный запуск, проверку версии, heartbeat, тестовое событие и подтверждение приема сервером. Результат и логи прикладываются к traveller станции.

# 3. Запрещенные действия до разрешения

До прохождения всех ворот запрещены:

• переход RDP выше Level 0;

• включение BOOT_LOCK, TrustZone, WRP или PCROP;

• отключение или ограничение SWD;

• отключение BOOT0 recovery;

• запись production immutable root;

• включение защиты для всей партии по результату только host-тестов, сборки или одной неполной проверки;

• выполнение команд защиты вручную вне утвержденного профиля и журнала.

Любая попытка применить эти действия переводит изделие и выпуск в HOLD до разбора отклонения.

# 4. Машинный контроль

Нормативная машиночитаемая политика находится в firmware/targets/evt_pre_20/release/firmware_lock_interlock_rev_a.json. Проверка tools/validate_firmware_lock_interlock.py контролирует безопасное состояние стендового профиля, наличие трех ворот и соответствие release contract. CI должен завершиться ошибкой, если стендовый профиль допускает необратимые изменения или если release contract объявляет блокировку допустимой до аппаратной квалификации.

# 5. Запись решения

До аппаратных испытаний применяется состояние LOCK_FORBIDDEN_HARDWARE_VALIDATION_PENDING. После полного PASS выпускается новый документ и новый production release. Изменение статуса в одном файле, ручная правка option bytes или устное разрешение не заменяют выпускной комплект и подписанный протокол.

# 6. English summary

Firmware locking is forbidden for the current bench release. The bench option-byte profile must keep RDP Level 0, SWD and BOOT0 recovery, and must not enable TrustZone, BOOT_LOCK, WRP or PCROP. A separate production protection release may be issued only after complete target validation on real hardware, full regression with approved numeric limits, and two-person release approval. Each station may be locked only after its own EOL PASS and identity verification. Post-lock boot, version, heartbeat and server event receipt checks are mandatory. RDP Level 2 requires a separate explicit irreversible-product decision.